ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ВЫБРОСОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ УГОЛЬНЫХ ТЭЦ В ЦЕНТРАЛЬНЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ОЗ. БАЙКАЛ

Ходжер Т.В., Оболкин В.А.

Лимнологический институт СО РАН, Иркутск, Россия

khodzher@lin.irk

Эмиссия атмосферных выбросов крупных региональных угольных ТЭЦ благодаря высоким трубам происходит на высотах 200-400 метров. Пространственное распространение таких выбросов, их рассеяние, трансформация и осаждение сильно зависят от состояния пограничного слоя атмосферы, данных   по которым крайне недостаточно. В сообщении представлены результаты исследования возможного влияния выбросов крупных ТЭЦ на экосистему Байкала, проводившиеся в течение нескольких лет на постоянной круглогодичной станции мониторинга атмосферы «Листвянка» (западное побережье  Южного Байкала), данные судовых измерений над акваторией озера, анализ химического состава газовых примесей,  аэрозолей, атмосферных осадков, снежного покрова.

При атмосферных переносах со стороны Иркутска-Ангарска на станции Листвянка фиксируются значительные повышения концентраций малых газовых примесей  SO2 NO2, в меньшей степени  газообразной металлической  ртути ( Hg), которые связаны с дальними переносами слабо рассеянных шлейфов крупных удаленных ТЭЦ. Чаще такие переносы связаны с ночными низкоуровневыми (100-300 м) атмосферными струйными течениями на верхней границе пограничного слоя атмосферы [1]. Подобные переносы фиксировались вдоль восточного побережья озера и над акваторией Среднего Байкала со стороны ТЭЦ Бурятии по долине р. Сленги во время судовых наблюдений над озером. В отличии от  оксида серы, оксиды азота в шлейфах ТЭЦ в процессе переноса быстро окисляются окружающим атмосферным озоном. Поглощение озона начинается сразу после эмиссии оксидов азота и продолжается в процессе переноса до Байкала. Это ведет к падению концентраций озона в зоне распространения шлейфов и росту концентраций ионов NO3-, H+ в атмосферных выпадениях, и, в конечном результате, к закислению природных сред (притоки озера , почва)  на побережье озера.

Диоксид серы в шлейфах ТЭЦ в холодный период переносится до Байкала практически без окисления. Аэрозольные соединения серы (главным образом в виде частиц CaSO4 ) выпадают преимущественно вблизи городов-источников (до 10-15 км). Вокруг населенных пунктов в снежном покрове преобладают щелочные компоненты, снеговая вода слабощелочная (рН= 6-8.) С удалением от городов-источников пылевых, зольных частиц, содержание CaSO4 уменьшается, но растет содержание HNO3,  рН снеговой воды понижается до 4,7-4,8 и на восточном побережье Южного Байкала эти изменения по многолетним исследования постоянно фиксируются. В летний период кислотность осадков, выпадающих на Южном Байкале еще более возрастает и связана как с окислами азота, так и серы [2].

Таким образом, выбросы крупных региональных угольных ТЭЦ могут нести следующие риски для экосистемы озера:

-    закисление окружающих озеро водных и наземных (лесных) экосистем;

-     рост поступления соединений азота из атмосферы в озеро, что   способствует его эвтрофикации.

Литература

- V. A. Obolkin, V. L. Potemkin, V. L. Makukhin, T. V. Khodzher, and E. V. Chipanina. Long-Range Transport of Plumes of Atmospheric Emissions from Regional Coal Power Plants to the South Baikal Water Basin. Atmospheric and Oceanic Optics, 2017, Vol. 30, No. 4, pp. 360–365. © Pleiades Publishing, Ltd., 2017.

- Obolkin V., Khodzher T., Sorokovikova L., Tomberg I., Netsvetaeva O., Golobokova L. Effect of long-range transport of sulphur and nitrogen oxides from large coal power plants on acidification of river waters in the Baikal region,East Siberia // International Journal of Environmental Studies   2016. - V. 73, № 3. - P.452-461